Слуховой аппарат Помощник РМ-505

Руководство пользователя

Назначение

Благодарим Вас за то, что приобрели наше устройство. При просмотре кино или спектаклей, на совещании или на лекциях наш продукт поможет Вам услышать каждый звук чётко и громко. Даже если Вы окажетесь в лесу, где потребуется услышать самый незначительный шорох, Вы не пожалеете о своём выборе.

Технические характеристики

1. Максимальный выход звука 125±4дБ

2. Усиление звука ≥ 38 дБ

3. Полный коэффициент гармоничесих искажений ≤30 дБ

4. Диапазон частот 450~3500 Гц

5. Шум на входе ≤ 30 дБ

6. Никель-металлогидридный аккумулятор: 1,2 В постоянного тока

7. Ток: ≤ 2 мА

Схема устройства

Регулятор громкости

Корпус

Переключатель Вкл./Выкл. (On/Off)

Ушной

вкладыш

Микрофон

Защитный колпачок USB

«Вкл.» (“On”) – устройство включено

«Выкл.» (“OFF”) – устройство выключено

Применение

1. Присоедините к устройству силиконовый наконечник (рис. 1)

2. Установите переключатель в позицию «Вкл» (“On”) (рис. 2)

3. Вставьте устройство в ухо и настройте громкость по своему усмотрению (рис. 3)

Рис. 3

Рис. 1

Рис. 2

Условия хранения

Устройство должно храниться:

1. в сухих и хорошо проветриваемых помещениях

2. при относительной влажности менее 80% и отсутствии коррозионных газов.

Инструкция к зарядному устройству

Индикатор зарядки

Разъём

Кабель

Примечание:

1. Ёмкость никель-металлогидридного аккумулятора составляет

40 мА·ч. После полной зарядки он может непрерывно работать в течение 24 часов.

2. Не подвергайте устройство воздействию крайне высоких или крайне низких температур

3. У аккумулятора есть свой срок службы. Если аккумулятор не работает надлежащим образом или время его работы уменьшилось, замените его на новый аккумулятор с тем же кодом.

4. Устройство потребляет мало тока и экономит энергию.

5. Энергия так же экономится за счёт выключения устройства при помощи переключателя Вкл/Выкл (On&Off).

Инструкция по эксплуатации

1. Вставьте большой штекер кабеля в соответствующий разъём зарядного устройства, а малый штекер – во входной разъём зарядного устройства.

2. При зарядке устройства установите переключатель в позицию «Выкл.» (Off)

3. Снимите с устройства защитный колпачок USB и вставьте в разъём другой конец USB кабеля (рис. 5)

4. Подключите зарядное устройство к сети электропитания (рис. 6)

5. Во время зарядки световой индикатор на зарядном устройстве будет красным. Когда устройство будет полностью заряжено, индикатор станет зелёным.

6. При первом использовании устройство следует заряжать 8 часов до полной зарядки аккумулятора. В дальнейшем процесс зарядки будет занимать всего 4 часа.

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 4

7. Используйте только специальное зарядное устройство. Убедитесь, что источник питания соответствует номинальной мощности зарядного устройства. Время зарядки должно быть менее 8 часов.

Примечание для устройств с никель-металлогидридными аккумуляторами:

1. Не следует бросать слуховой аппарат в огонь. Не следует использовать устройство при высоких температурах.

2. Не следует разбирать аккумулятор или использовать другой вид аккумулятора.

3. Если Вы почувствовали странный запах или устройство сильно нагрелось, следует немедленно прекратить его использование.

4. Для чистки устройства не следует использовать жидкие или органические моющие средства. Не следует помещать устройство в воду.

5. Если Вы не пользовались устройством длительное время, предварительно полностью зарядите аккумулятор.